様式第５号（第２条関係）

整  備  ・  改  善  計  画  表

（公共的建築物等関係）

| 区分 | 整備箇所 | 細 目 |  | 指 導 基 準 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ア プ ロ ー チ | 有効幅員（ ）cm |  | 150cm以上（135cm以上でも可） |  |
|  |  | 床仕上げ材（ ） |  | 滑りにくく平坦なもの |  |
|  |  | 歩道との境界の段差の処理方法（ ） |  | 勾配等を設ける（スロープの 項参照） |  |
|  |  | 溝蓋の格子穴の長さ（ ）cm 幅（ ）cm |  | 長さ5cm以下幅2cm以下 |  |
|  |  | 視覚障害者誘導用ブロック（ 有 ・ 無 ） |  | 道路及びこれに付帯する施設 Ⅱ－Ａ（６）視覚障害者誘導 用ブロックの項参照 |  |
| ２ | 駐 車 場 | 車いす使用者用駐車スペース（ 有 ・ 無 ） |  | 確保する |  |
|  |  | 車いす使用者用駐車スペースの幅（ ）cm |  | 350cm以上 |  |
|  |  | 車いす使用者用駐車スペース標示の （ 有 ・ 無 ） |  | 障がい者のための国際シンボ ルマーク等により標示する |  |
|  |  | 連絡通路の有効幅員（ ）cm |  | 140cm以上 |  |
|  |  | 車いす使用者用駐車スペースへの屋根の （ 有 ・ 無 ） |  | 設置する |  |
|  |  | 連絡通路への屋根又はひさしの（ 有 ・ 無 ） |  | 設置する |  |
|  |  | 床仕上げ材（ ） |  | 滑りにくく平坦なもの |  |
|  |  | 誘導用の標識の（ 有 ・ 無 ） |  | 障がい者のための国際シンボ ルマーク等の標識を設置する |  |
| ３ | ス ロ ー プ （斜 路） | 斜路勾配 | 屋 内 ／ （ ％） | 1／12（約８％）以下 |  |
|  |  |  | 屋 外 ／ （ ％） | 1／20（約５％）以下 |  |
|  |  | 有効幅員 | 屋 内（ ）cm | 120cm以上 |  |
|  |  |  | 屋 外（ ）cm | 150cm以上（135cm以上でも可） |  |
|  |  | 踊り場の（ 有 ・ 無 ） |  | 高低差75cmごと、あるい は曲がり角部分等に設置する |  |
|  |  | 脱輪防止用立ち上がり（ ）cm |  | ５㎝以上あるいは壁面の設置 |  |
|  |  | 床仕上げ材（ ） |  | 滑りにくく平坦なもの |  |
|  |  | 車いす当たりの（ 有 ・ 無 ） |  | （床上15～35cm程度に） 設置することが望ましい |  |
|  |  | 車道との接続関係（ ） |  | 車道とは直接接続しない |  |
|  |  | 手すりへの点字プレートの（ 有 ・ 無 ） |  | 設置することが望ましい |  |
|  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ）高さ（ 及び ）㎝ |  | 両側に1本の場合75～80ｃｍ ２本の場合80及び60cm |  |

|  | 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ４ | 玄 関 廻 り （外部出入り口） | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくく平坦なもの |  |  |
|  |  |  | 床マットの形状（ ） | 埋め込み式としハケ状のもの は使用しない |  |  |
|  |  |  | 風除室の感知域間の間隔（ ）cm | 100cm以上 |  |  |
|  |  |  | 玄関ドア（ ） | 自動引き戸などとし、回転ド アは使用しない |  |  |
|  |  |  | 主要な出入り口の有効幅員（ ）cm | 100cm以上（85cm以上でも可） |  |  |
|  |  |  | 視覚障がい者等に対する標示・案内設備の( 有 ・ 無 ) （具体的に： ） | 掲示板、案内板、触知図等を 設置する |  |  |
|  |  |  | 視覚障がい者等に対する誘導設備の（ 有 ・ 無 ） （具体的に： ） | 誘導鈴、点字ブロック、イン ターホン等を設置する |  |  |
|  |  |  | 玄関への屋根又はひさしの（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  | ５ | 出 入 り 口 （屋 内） | 有効幅員（ ）cm | 85cm以上 |  |  |
|  |  |  | ドアの前後の平坦性の確保（ ） | 平坦にし、段差のある敷居や 溝は設けない |  |  |
|  |  |  | ドアの形状（ ） | 自動ドア又は引戸式とする |  |  |
|  |  |  | 施鍵装置の形状（ ） | 押しボタン又はサムターン式とする |  |  |
|  |  |  | 指つめ防止の（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | ドアハンドルの取っ手の高さ（ ）cm | 85cm程度 |  |  |
|  | ６ | 廊 下 （屋内通路） | 有効幅員（ ）cm | 135㎝以上（身体障がい者の多 い場合は180㎝以上） |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |  |
|  |  |  | 曲がり角の面取り、隅きり（ ）cm | 隅きりは30cm以上とする |  |  |
|  |  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ）高さ（ 及び ）㎝ | 両側に１本の場合75～80cm ２本の場合80及び60cm |  |  |
|  |  |  | 手すりの壁との開き（ ）cm | 5～6ｃｍ |  |  |
|  |  |  | 手すりの外径（ ）cm | 3.6cm程度 |  |  |
|  |  |  | 手すりの端部の形状（ ） | 端部は下方又は壁面に曲げる |  |  |
|  |  |  | 壁面からの突出物の（ 有 ・ 無 ） | 可能な限り少なくする |  |  |
|  |  |  | 車いす当たりの（ 有 ・ 無 ） | （床上15～35cm程度に） 設置することが望ましい |  |  |
|  |  |  | 主要な部屋の出入り口の標示（ ） | 手すりや壁面に点字プレート で標示することが望ましい |  |  |
|  |  |  | 廊下に面する戸の形状（ ） | 引き戸又は内開き戸とする |  |  |
|  |  |  | エレベーター前、トイレ入口等への視覚障害者 誘導用ブロックの（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |

|  | 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ７ | 階 段 | 有効幅員（ ）cm | 120cm以上 |  |  |
|  |  |  | 階段の形状（ ） | 踊り場付き折れ階段が望ましい |  |  |
|  |  |  | 踏面（ ）cm | 30cm程度 |  |  |
|  |  |  | 蹴上げの高さ（ ）cm | 16cm程度 |  |  |
|  |  |  | 蹴込み（ ）cm | 2cm以下 |  |  |
|  |  |  | 蹴込み板と踏面の色分け（ ） | 蹴込み板と踏面の色を塗り分 けることが望ましい |  |  |
|  |  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ） 高さ（ 及び ）㎝ | 両側に１本の場合75～80cm ２本の場合80及び60cm |  |  |
|  |  |  | 手すりの壁との開き（ ）cm | 5～6cm |  |  |
|  |  |  | 手すりの外径（ ）cm | 3.6cm程度 |  |  |
|  |  |  | 手すりの端部の形状（ ） | 30㎝程度の水平部分を設け端部は下方又は壁面に曲げる |  |  |
|  |  |  | 階段の端部の立ち上がり（ ）cm | 5cm以上 |  |  |
|  |  |  | 段鼻の滑り止めの（ 有 ・ 無 ）材質（ ） | 金属性のものは避ける |  |  |
|  |  |  | 階段の昇降口への点字ブロックの（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | 手すりへの点字プレートの（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  | ８ | エ レ ベ ー タ ー | かごの床面積 （ ）㎡ | 1.83㎡以上 |  |  |
|  |  |  | かごの奥行き （ ）㎝ | 135㎝以上 |  |  |
|  |  |  | かご内にかごの停止予定階及び現在位置の表示装置 （ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | かご内に上下方向、到着階数、戸の閉鎖を音声で知 らせる装置 （ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ） 高さ（ ）㎝ | 高さ75～80㎝ |  |  |
|  |  |  | 鏡の（ 有 ・ 無 ） 下端（ ）㎝ | 下端90㎝以下 |  |  |
|  |  |  | 出入口の幅 （ ）㎝ | 85㎝以上 |  |  |
|  |  |  | かご内及び乗降ロビーでの車いす使用者用制御装置 の高さ （ ）㎝ | 100㎝程度 |  |  |
|  |  |  | かご内及び乗降ロビーの制御装置への点字表示 （ 有 ・ 無 ） | 表示する |  |  |
|  |  |  | 乗降ロビーの 幅 （ ）㎝ 奥行き（ ）㎝ | 幅170㎝程度 奥行き170㎝程度 |  |  |
|  |  |  | 車いす当たりの （ 有 ・ 無 ） | 床上35㎝程度の高さまで設 置する |  |  |
|  | ９ | エスカレーター | 昇降口の固定手すりの長さ（ ）cm | 100cm以上 |  |  |
|  |  |  | 固定手すりへの点字等による案内標示の（ 有・無 ） | 設置することが望ましい |  |  |
|  |  |  | 昇降口の移動手すりの長さ（ ）cm | 120cm程度 |  |  |
|  |  |  | ステップ水平部分 （ ）枚 | ３枚程度 |  |  |
|  |  |  | 定常段差になるまで（ ）枚 | ５枚程度 |  |  |

|  | 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １０ | ト イ レ （多目的用） | 出入り口の有効幅員（ ）cm | 85cm以上 |  |  |
|  |  |  | 便器（腰掛式）の高さ（ ）cm | 45cm程度 |  |  |
|  |  |  | 両側への手すりの（有・無）及び高さ（ ）cm | 65～70cm |  |  |
|  |  |  | 手すりの外径（ ）cm | 3.6cm程度 |  |  |
|  |  |  | ペーパーホルダー、手洗い器、非常呼び出しボタン及びフラ ッシュバルブの設置位置（ ） | 車いす、便座に座って使用で きる位置 |  |  |
|  |  |  | ベビーチェア・ベビーシートの設置（ 有・無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | 施錠装置の形状（ ） | 大型で操作しやすく、緊急の 際外から解錠できるもの |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |  |
|  |  |  | 使用中の標示（ ） | 照明スイッチや開閉装置と連 動させ、目につきやすい位置 に設ける |  |  |
|  |  |  | 案内標示（ 有 ・ 無 ） | 多目的に利用できる旨の標示 をする |  |  |
|  |  |  | 便房の広さ（ cm× cm） | (200×200)(160×200）でも可 |  |  |
|  | １１ | ト イ レ （一般用） | 腰掛式の大便器の（ 有 ・ 無 ） | 腰掛式を基本とする |  |  |
|  |  |  | 床置式の小便器の（ 有 ・ 無 ） | 最低一箇所は設置する |  |  |
|  |  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ） | 大便器・小便器にも最低一箇 所は手すりを設置する |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |  |
|  |  |  | 男女の標示・便所の位置の標示（ ） | 分かりやすく標示する また点字による標示をする |  |  |
|  | １２ | 洗 面 所 | 洗面器の高さ 上端（ ）cm程度 奥行き（ ）cm程度 | 75cm程度 55～60cm程度 |  |  |
|  |  |  | 手すりの構造（ ）及び外径（ ）cm | 3.6cm程度 |  |  |
|  |  |  | 水栓金具の形状（ ） | レバー式、光感知式など操作 が簡単なもの |  |  |
|  |  |  | 水洗金具への点字プレートによる冷温水の標示の （ 有 ・ 無 ） | 標示することが望ましい |  |  |
|  |  |  | 鏡の下端の高さ（ ）cm及び形状（ ） | 90㎝以下、傾斜式は避ける |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |  |
|  |  |  | 蛇口の構造（ ） | 水が跳ねないもの |  |  |
|  | １３ | （車いす使用者及び杖使用者 等が用する浴室） 浴 室 | 出入り口の有効幅員（ ）cm | 85cm以上 |  |  |
|  |  |  | 扉の形状（ ） | 引き戸又は外開き戸 |  |  |
|  |  |  | 浴槽の深さ（ ）cm | 40～45cm |  |  |
|  |  |  | 浴槽の床仕上げ（ ） | 滑りにくく、体を傷つけない 仕上げ |  |  |
|  |  |  | 給排水装置、非常呼出しボタン等の形状及びその 設置位置（ ） | 操作しやすいもので浴槽内外 から手の届く位置 |  |  |
|  |  |  | 手すりの（ 有・無 ）及び設置位置（ ） | 洗い場の周辺に設置する |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくく体を傷つけないもの |  |  |
|  |  |  | 水洗金具への点字プレートによる冷温水の標示の （ 有 ・ 無 ） | 標示することが望ましい |  |  |

|  | 区分 | 整備箇所 | 細 目 |  | 指 導 基 準 | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １４ | （障がい者が共用する浴室） シ ャ ワ ー 室 ・ 更 衣 室 | シャワー室の広さ 直径（ ）cm |  | 直径150cm以上 |  |  |
|  |  |  | シャワー台 奥行き（ ）cm 高 さ（ ）cm |  | 奥行き40cm程度 高 さ45cm程度 |  |  |
|  |  |  | シャワー室及び更衣室へのカーテンの（ 有・無 ） |  | 必要に応じ設置する |  |  |
|  |  |  | シャワー室及び更衣室への手すりの（ 有 ・ 無 ） |  | 設置する |  |  |
|  |  |  | 水栓金具の形状（ ） |  | レバー式など、操作が簡単な もの |  |  |
|  |  |  | 水洗金具への点字プレートによる冷温水の標示の （ 有 ・ 無 ） |  | 設置することが望ましい |  |  |
|  |  |  | 床仕上げ材（ ） |  | 滑りにくいもの |  |  |
|  |  |  | ロッカーは車いすで使用でき、下部に車いすの フットレストが入るスペースの（ 有 ・ 無 ） |  | フットレストが入るスペース を設ける |  |  |
|  |  |  | 更衣室への脱衣ベンチの（有・無）及び高さ（ ）㎝ |  | 高さ45cm程度 |  |  |
|  |  |  | シャワー専用車いすの（ 有 ・ 無 ） |  | 常設する |  |  |
|  | １５ | 観 覧 席・客 席 | 車いす利用者のスペースの（ 有 ・ 無 ） |  | 出入り口に近い所に設ける |  |  |
|  |  |  | 車いす利用者のスペースの 幅 （ ）cm 奥行き（ ）cm |  | 幅 90cm以上 奥行き150cm以上 |  |  |
|  |  |  | 落下防止用手すりの（ 有 ・ 無 ） |  | 設置する |  |  |
|  |  |  | 通路側の座席のひじ掛けの形状（ ） |  | 跳ね上げ式とすることが望ま しい |  |  |
|  |  |  | 聴覚障がい者用設備の（ 有 ・ 無 ） |  | 磁気ループ、ＦＭ送受装置な どの集団補聴装置を設ける |  |  |
|  |  |  | 子供用補助いすの（ 有 ・ 無 ） |  | 常備する |  |  |
|  | １６ | カ ウ ン タ ー | 車いす利用者用 高さ（ ）cm |  | 75cm程度 |  |  |
|  |  |  | 立位のカウンター 高さ（ ）cm |  | 100cm程度 |  |  |
|  |  |  | 車いす利用者用カウンターは 下部高さ（ ）cm 下部奥行き（ ）cm |  | 65cm程度 45cm以上 |  |  |
|  |  |  | 棚の高さ（ ）cm |  | 140cm程度まで |  |  |
|  |  |  | 呼び出しカウンター（ ） |  | 音声又は電光掲示板を設置す ることが望ましい |  |  |
|  | １７ | 公 衆 電 話 | 車いす利用者用電話台の高さ（ ）cm |  | 70cm前後 |  |  |
|  |  |  | 車いす利用者用電話台の下部の高 さ（ ）cm 下部の奥行き（ ）cm |  | 65cm程度 45cm以上 |  |  |
|  |  |  | 体を支える手すり又は電話の両側への壁面の（ 有・無 ） |  | 設置する |  |  |
|  |  |  | 電話ボックス | 入口の形状（ ） | 扉は開き易く、段差を少なく する |  |  |
|  |  |  |  | 電話の取り付け位置（ ） | 車いす使用者の使いやすい高さ |  |  |
|  |  |  |  | 受話器のおける台の（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  |  | 手すり、後方安全確認用鏡及び扉開閉用ロープの （ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |

|  | 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | ポスト | 差し出し口の高さ（ ）cm | 105cm～125cm |  |  |
|  |  |  | 下部のスペース（ ）cm | 35cm程度 |  |  |
|  | １９ | 自動販売機等 | コイン投入口、操作ボタン及び取出口がそれぞれ、 高さ （ ） ㎝ | 60～130 cmの範囲 |  |  |
|  |  |  | 操作ボタンの品目、金額などを点字などで表示する （ 有 ・ 無 ） | 操作ボタンには、品目、金額 などを点字などで表示する |  |  |
|  | ２０ | スイッチ類 ・ コンセント | コンセント及びスイッチの高さ （ ）cm | コンセント及びスイッチは 40 ～125㎝の位置に設置す る明りつきスイッチが望ま しい |  |  |
|  |  |  | スイッチの形状（ ） | 大型で操作が容易で、分かり やすい位置に設置する |  |  |
|  | ２１ | 水 飲 み 器 | 飲み口の高さは（ ）cm | 70～80cm |  |  |
|  |  |  | 車いす利用者のための水飲み器の下部のスペース （ ）cm | 65cm程度 |  |  |
|  |  |  | 給水栓の形状（ ） | 光電管式、ボタン式、レバー 式で、水の調整が可能なもの |  |  |
|  | ２２ | 標 示・誘 導 | 案内板・掲示板の位置（ ） 高 さ（ ）cm | 車いす利用者にとって見やす い位置・高さに設置する 高さは140cm程度とする |  |  |
|  |  |  | 案内板、掲示板の形状（ ） | 大きく、下地と字の色とのコ ントラストを付ける |  |  |
|  |  |  | 玄関から点字案内板や触知図まで誘導の（ 有・無 ） | 手すりや視覚障害者用点字プ レート等で誘導する |  |  |
|  |  |  | 視覚障害者誘導用ブロックの（ 有 ・ 無 ） | 公共的建築物等Ｉ－Ｒ標示・ 誘導の項参照 |  |  |
|  | ２３ | 緊 急 時 の 設 備 | 光と音による非常事態発生通知設備の（ 有・無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | 防火扉のくぐり戸の有効幅員（ ）cm | 85cm以上 |  |  |
|  |  |  | 避難用有効バルコニー又は避難用滑り台の（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |  |
|  |  |  | 不燃化対策、防煙対策、消火対策の（ 有 ・ 無 ） | 対策をとる |  |  |
|  | ２４ | 授乳場所 | 授乳場所の設置（ 有 ・ 無 ） | 設置することが望ましい |  |  |
|  |  |  | ベビーベッド、いす、その他の設備 （ 有 ・ 無 ） | 設置することが望ましい |  |  |