様式第６号（第２条関係）

整  備  ・  改  善  計  画  表

（道路及びこれに付帯する施設関係）

| 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 道 路 及 び こ れ に 付 帯 す る 施 設 | 歩車道の分離あるいは歩行者に対する安全対策の （ 有 ・ 無 ） | ガードパイプ等により歩車道 を分離する。ただし、車輌が ほとんど走行しないか、また は、わずかな走行でかつその 走行速度が遅い道路などにお いて他に安全対策を施されて いる場合は除く。 |  |
|  |  | 幹線道路の歩道の有効幅員（ ）cm以上 | 200cm以上 |  |
|  |  | その他の歩道の有効幅員（ ）cm以上 | 90cm以上 |  |
|  |  | 標識柱、街灯柱などの障害物の配置（ ） | 整理統合する |  |
|  |  | すりつけ部分の勾配 ／ （ ％） | 1／12（８％）以下 |  |
|  |  | 歩車道境界に水が溜らないような対策 （ ） | 街渠桝の設置、周辺の勾配等 に配慮する |  |
|  |  | 車いす利用者に対する信号待ちの際の配慮 （ ） | 車いすの止まれる水平部分を 設置することが望ましい。 |  |
|  |  | 横断歩道等の歩車道の境界の段差（ ）cm | 2cm程度 |  |
|  |  | 車乗り入れ部分への配慮（ ） | 切り下げと歩道の平坦性の確 保に配慮する |  |
|  |  | 歩道の平坦性（ ） | 平坦性を確保する |  |
|  |  | 歩道の滑りにくさの配慮 （ ） | 滑りにくいもの |  |
|  |  | 歩道に水が溜らないような対策 （ ） | 平坦性を確保し、必要な場所 には透水性のある材料を用いる |  |
|  |  | 民地との境界の配慮（ ） | 平坦性あるいは段差に配慮する |  |
|  |  | 視覚障害者誘導用ブロックの（ 有 ・ 無 ） | 線状ブロック、点状ブロック を適正に配置する |  |
|  |  | 視覚障害者誘導用ブロックと歩道面との色の対比の （ 有 ・ 無 ） | 歩道面と点字ブロックの色は 対比させる |  |
|  |  | 横断歩道の設置位置（ ） | 視界の良好な場所に設置する |  |
|  |  | 押しボタン式信号機の押しボタンの高さ （ ）cm | 100cm程度とする |  |