様式第８号（第２条関係）                                                                           1

整  備  ・  改  善  計  画  表

（公園又はこれに類する施設関係）

| 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 出 入 り 口 | すりつけ勾配（ ／ ）（ ％） | 1／12（８％）以下 |  |
|  |  | 出入り口の有効幅員（ ）cm | 120cm以上 |  |
|  |  | 路面仕上げ（ ） | 滑りにくいもの |  |
|  |  | 車止柵の間隔（ ）cm | 90cm程度 |  |
|  |  | 柵の前後の平坦部分（ ）cm | 150cm以上 |  |
|  |  | 自転車・オートバイ等の乗り入れを禁止する場合の 標示の（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |
|  |  | 出入り口に、やむを得ず段差を設ける場合の段差 （ ）cm | 2cm以下 |  |
| ２ | 園 路 | 縦断勾配（ ）％ （ ／ ） | ４％（1／25）以内 |  |
|  |  | 勾配が続く場合の対策（ ） | 勾配が50m以上続く場合は 途中に150cm以上の水平 部分を設ける |  |
|  |  | 園路及び切り下げ部分の有効幅員（ ）cm | 120cm以上 |  |
|  |  | 舗装の仕上げ（ ） | 滑りにくくて平坦な仕上げと し、砂砂利は用いない |  |
|  |  | すりつけできない場合の段差（ ） | 2cm以下 |  |
| ３ | ス ロ ― プ | スロープの勾配（ ％）（ ／ ） | ５％（1／20） やむを得ない場合８％ （1／12）以下 |  |
|  |  | 水平部分の設置（ ） | 高低差75cmごとに水平部 分を設ける |  |
|  |  | 立ち上がりの（ 有 ・ 無 ） 高さ（ ）cm | 両側に5㎝以上の立ち上がり 又は側壁を設ける |  |
|  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ） | 両側に連続して設ける |  |
|  |  | 手すりの両端の形状（ ） | 終始点より45㎝以上の水平 部分を設ける |  |
| ４ | 階 段 | 階段の有効幅員（ ）cm | 120cm以上 |  |
|  |  | 蹴上げ（ ）cm、踏面（ ）cm、 蹴込み（ ）cm | 蹴上げ15cm以下、踏面 30～32ｃｍ若しくは60～64 cm、蹴込み2cm以下 |  |
|  |  | 蹴込み板の（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |
|  |  | 段鼻の形状（ ） | 段鼻は突き出さない |  |

2

| 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ４ | 階 段 | 階段の終始点等への踊り場の設置の（ 有 ・ 無 ） | 階段の終始点及び高さ150cm以内ごとに120cm以上の踊り場を設置する |  |
|  |  | 階段の両側への手すりの（ 有 ・ 無 ） | 幅が300cm以上の階段に おいては中央にも手すりを設 ける |  |
|  |  | 表面仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |
|  |  | 階段の昇降口への点字ブロックの（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |
|  |  | 階段付近の照明（ ）ルクス | 20ルクス以上 |  |
| ５ | ト イ レ （多 目 的 用） | 出入り口の有効幅員（ ）cm | 85cm以上 |  |
|  |  | 便座（腰掛式）の高さ（ ）cm | 45cm程度 |  |
|  |  | 両側への手すりの（有・無）及び高さ（ ）cm | 65～70cm |  |
|  |  | 手すりの外径（ ）cm | 3.6cm程度 |  |
|  |  | ペーパーホルダー、手洗い器。非常呼び出しボタン及び フラッシュバルブの設置位置（ ） | 車いす、便座に座って使用で きる位置 |  |
|  |  | ベビーチェア・ベビーシートの設置（ 有 ・ 無 ） | 設置する |  |
|  |  | 施錠装置の形状（ ） | 大型で操作しやすく、緊急の 際外から解錠できるもの |  |
|  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |
|  |  | 使用中の標示（ ） | 照明スイッチや開閉装置と連 動させ、目につきやすい位置 に設ける |  |
|  |  | 案内標示（ 有 ・ 無 ） | 多目的に利用できる旨の標示 をする |  |
|  |  | 便房の広さ（ cm× cm） | （200×200） （160×160）でも可 |  |
|  | ト イ レ （一般用） | 腰掛式の大便器の（ 有 ・ 無 ） | 腰掛式を基本とする |  |
|  |  | 床置式の小便器の（ 有 ・ 無 ） | 最低一箇所は設置する |  |
|  |  | 手すりの（ 有 ・ 無 ） | 大便器・小便器にも最低一箇 所は手すりを設置する |  |
|  |  | 床仕上げ材（ ） | 滑りにくいもの |  |
|  |  | 男女の標示・トイレの位置の標示（ ） | 分かりやすく標示する また点字による標示をする |  |

3

| 区分 | 整備箇所 | 細 目 | 指 導 基 準 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６ | 水 飲 み 器 | 飲み口の形状（ ） | 上向きとする |  |
|  |  | 飲み口の高さ（ ）cm | 70～80cm程度 |  |
|  |  | 飲み口の下部のスペースの（ 有 ・ 無 ） | 高さ65cm程度のスペース を確保する （車いす使用者が利用可能） |  |
|  |  | 水平部分の確保 長さ（ ）cm 幅 （ ）cm | 長さ150cm以上 幅90cm以上 |  |
|  |  | 給水栓の形状（ ） | レバー式など使用しやすい もの又は自動止水型が望まし い |  |